民权县盛世名门中苑项目工程

电

梯

采

购

与

安

装

工

程

招

标

文

件

河南国凯置业有限公司

2019年2月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章 投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1 ．总则	8

2．招标文件	9

3．投标文件	10

4．投标	13

5．开标	13

6．评标	14

7．合同授予	14

8．重新招标和不再招标	15

9．纪律和监督	15

10、需要补充的其他内容	16

第三章 评标办法(合理低价中标)	17

评标办法前附表	25

1. 评标方法	29

3.2 详细评审	30

3.3 投标文件的澄清和补正	30

3.4 评标结果	30

第四章 合同条款及格式	31

第五章 投标报价	42

第六章 技术标准和要求	43

第七章 投标文件格式	53

一、投标函及投标函附录	56

二、法定代表人身份证明	58

三、授权委托书	59

四、投标保证金	60

五、投标货物报价表	32

六、投标电梯安装费用报价表	62

七、投标电梯独立部件及材料产地来源表	63

八、生产厂商简介	67

九、资格证明文件	68

十、投标人2016年以来同类工程业绩(附合同及用户反馈意见)	69

十一、投标货物技术说明书或产品样本及有关技术资料	69

十二、技术性能对照表	70

十三、随机易损件、备品备件、专用工具明细表	71

十四、电梯安装施工组织设计	72

十五、服务承诺	72

十六、电梯易损件、备品备件报价清单	69

## 第一章  招标公告

商丘市民权县盛世名门中苑小区电梯采购与安装工程

1.招标条件

本招标项目商丘市民权县盛世名门中苑小区电梯采购与安装工程，已具备招标条件，建设资金为自筹，招标人为河南国凯置业有限公司，现对该项目进行公开招标。

- 2.项目概况

2.1项目名称：商丘市民权县盛世名门中苑小区电梯采购与安装工程；

- 2.2招标单位：河南国凯置业有限公司；

2.3招标范围：相关电梯设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。电梯载重1000kg，速度1m、1.5m/s，5-19层站，共计51部电梯（具体参数见参数附表）。

2.4质保期：两年。

2.5质量要求：符合国家电梯制造质量标准及安装标准。

- 3.资格要求

- 3.1投标人为生产厂家的：（1）需是在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的知名电梯制造商，注册资金不少于20000万元；（2）必须具备中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备（乘客电梯A级）制造许可证（电梯）资质；（3）必须具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上资质或建设主管部门颁发的电梯安装工程专业承包贰级及以上资质。

- 3.2投标人为经销商的：（1）经销商注册资金不少于1000万元且经销商所投品牌电梯生产厂家注册资金不少于20000万元；（2）必须具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上资质或建设主管部门颁发的电梯安装工程专业承包贰级及以上资质。

- 3.3项目安装负责人资格要求：①、项目经理须持有相关专业中级及以上职称且同时具有特种设备作业上岗证。②、项目经理具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资格。（以上两种情况项目经理具备其中一种即可）

- 3.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标；同一品牌同一型号电梯只允许一家投标单位参加报名，且每家报名单位只允许投报一个品牌的电梯。

- 3.5 本次招标不接受联合体投标。

- 4.报名须知

4.1报名时间：2019年2月  15 日至2019年2月  20  日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:00时至11:00时，下午15：00至17：00时（北京时间，下同）； 报名地点：民权县江山大道与淮海路交叉口盛世名门三期售楼部二楼综合办公室

4.2报名时须携带资料包括：生产厂家报名时提供：（1）企业法人授权委托书、（2）委托代理人身份证、（3）企业法人营业执照副本、（4）特种设备（电梯）制造许可证（附明细表）、（5）特种设备（电梯）安装改造维修许可证或电梯安装专业承包资质证书副本、（6）①、项目安装负责人职称证书和特种设备作业上岗证②、注册建造师证书、安全生产考核合格证。经销商报名时提供：（1）企业法人授权委托书、（2）委托代理人身份证、（3）企业法人营业执照副本、（4）特种设备（电梯）安装改造维修许可证或电梯安装专业承包资质证书副本、（5）生产厂家对本项目的唯一授权书、（6）所投品牌生产厂家的企业法人营业执照副本、（7）所投品牌生产厂家的特种设备（电梯）制造许可证（附明细表）、（8）所投品牌生产厂家的特种设备（电梯）安装改造维修许可证或电梯安装专业承包资质证书副本、（9）①、项目安装负责人职称证书和特种设备作业上岗证②、注册建造师证书、安全生产考核合格证。(10)、结合项目实际情况，提供商丘当地政府主管部门相关维保备案证明

上述所有证件要求报名时查验原件（生产厂家证件可以是原件或经公证机构公证的复印件），留与原件一致的加盖单位公章的复印件（A4纸）三套。

- 4.3投标报名企业超过9（含9家）家时，进行资格预审。

4.4企业报名时需提供注册地检察机关对该公司出具的行贿犯罪档案查询结果。开具日期需在招标公告发布日期之后。

- 5．发布公告的媒介

- 本次招标公告同时在河南国凯置业有限公司官网上发布。

- 6.联系方式

招 标 人：河南国凯置业有限公司

联 系 人：董路杰

电    话： 15249799957

联系邮箱：294936199@qq.com

## 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招 标 人：河南国凯置业有限公司 联 系 人：董路杰 电 话：15249799957 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 商丘市民权县盛世名门中苑小区电梯采购与安装工程 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 相关电梯设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。 数量如下：盛世名门中苑小区51部电梯。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划供货期：合同签订生效且接到甲方书面通知单之日起 30 日历天交货。 计划安装工期： 25 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家电梯制造质量标准及安装标准 |
| 1.3.4 | 质保期 | 两年 |

| - 1.4.1 | - 投标人资质条件、能力和信誉 | - 1、投标人为生产厂家的：（1）需是在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的知名电梯制造商，注册资金不少于20000万元；（2）必须具备中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备（乘客电梯A级）制造许可证（电梯）资质；（3）必须具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上资质或建设主管部门颁发的电梯安装工程专业承包贰级及以上资质。 - 2、投标人为经销商的：（1）经销商注册资金不少于1000万元且经销商所投品牌电梯生产厂家注册资金不少于20000万元；（2）必须具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上资质或建设主管部门颁发的电梯安装工程专业承包贰级及以上资质。 - 3、项目安装负责人资格要求：①、项目经理须持有相关专业中级及以上职称且同时具有特种设备作业上岗证。②、项目经理具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资格。（以上两种情况项目经理具备其中一种即可） |
| --- | --- | --- |
| - 1.4.2 | - 联合体投标 | - 本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 壹拾 万元人民币。 交款方式：现金或转账支票。 交付时间：2019年2月 20 日下午17：00点之前（确定到账为准）。 投标保证金退还方式： 自发出中标通知书之日开始，30个工作日内无息退还。 |
| 1.11.1 | 招标文件资料费 | 招标文件工本费：1000元/本，费用交至河南国凯置业有限公司财务部，售后不退。 |
| 1.12.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件的截止之日2日历天前 |
| 1.12.2 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日3日历天前 |
| 1.13 | 分包 | 不允许 |
| 1.14 | 偏离 | 接受正偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 澄清补正等相关文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日7日历天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年 2 月 26 日 18 时00分(北京时间) |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的补充文件发出之日24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的补充文件发出之日24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为有利于其投标的其他材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 1日历天(投标截止之日起) |
| 3.4 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.5 | 签字或盖章要求 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章 |
| 3.6.1 | 投标文件份数 | 投标文件正本1份、副本4份，包括投标文件的所有内容的电子版一套(U盘) |
| 3.7.1 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称： 商丘市民权县盛世名门中苑小区电梯采购与安装工程投标文件 在 2019年2月 27 日9时30分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 同开标地点 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年 02 月 27 日 9 时30分(北京时间) 开标地点：民权县江山大道与淮海路交叉口盛世名门三期售楼部二楼综合办公室 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并检验确认投标人代表资格；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）宣布本次招标中答疑发放的次数和内容；（5）密封情况检查：投标人派代表检查投标文件密封情况，宣布密封完好并在投标文件密封登记表上签字确认；（6）按照先投后开的规定宣布投标文件开标顺序；（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标项目名称、投标保证金的办理递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认（9）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标人员的组建 | 内部议标 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金：设备款5% 退还形式：安装调试完成一次性退还。 |

| 10. | 需要补充的其他内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 词语定义 |  |
| 10.3 投标文件电子版 | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | 要求 投标文件电子版内容：投标文件的所有内容 投标文件电子版份数：一份 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 |
| 开标10.4投标人代表出席开标会 | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件原件或法定代表人授权委托书原件，出示本人有效身份证件原件，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。 |  |
| 10.5 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在河南国凯置业有限公司官网上予以公示，公示期为3个工作日。 |  |
| 10.6 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.7 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.8 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.9 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.10 | 招标人补充的其他内容：无 |  |

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目电梯采购及安装进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质保期要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 见投标人须知前附表。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本项目的监理人；

(4)为本项目的代建人；

(5)为本项目提供招标代理服务的；

(6)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

不召开投标预备会。

#### 1.11 分包

不允许。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告;

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)技术标准和要求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日历天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日历天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间3日历天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足1日历天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)	投标函及投标函附录

(2)	法定代表人身份证明

(3)	授权委托书

(4)	投标货物报价表

(5)	投标电梯安装费用报价表

(6)	投标电梯独立部件及材料产地来源表

(7)	生产厂商简介

(8)	资格证明文件

(9)	投标人2016年以来同类工程业绩(附合同及用户反馈意见)

(10)	投标货物技术说明书或产品样本及有关技术资料

(11)	技术性能对照表

(12)	随机易损件、备品备件、专用工具明细表

(13)	施工组织设计

(14)	服务承诺

(15)	电梯易损件、备品备件报价清单

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标报价”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改第七章“投标货物报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.2 款的有关要求。

3.2.3电梯报价应综合考虑以下内容

1、 ①设备价格；②附配件、备品、备件、专用工具等价格；③采购、包装、运输、保险、设备装卸、到达工地后卸车并入库价格。④其它杂费。

2、安装施工费报价

安装施工费报价包括从设备运输到竣工验收所发生的一切费用。

3、 施工配合管理费

投标报价时应考虑施工配合管理费。

4、施工用水电费

5、服务费

质保期内发生的维修费、保养、更换零配件等费用由中标人承担，包含在电梯设备报价中。

6、本招标工程为交钥匙工程

3.2.4 如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.5 投标人的投标报价包含货物验收合格并向相关主管部门办理电梯准用证等正式交付招标人使用前所发生的一切费用，且投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

3.2.6 招标人对投标人提供的电梯有权到生产厂家进行考察和交货前验货，投标人应提供便利条件。

3.2.7 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 资格审查资料

#### 投标人在编制投标文件时，投标人名称和组织结构应与资格审查提供的一致，否则招标人不予受理，按废标处理。

#### 3.5 备选投标方案

#### 本工程不允许提交备选投标方案。

#### 3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本、电子标书应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

按照投标人须知前附表第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件原件或法定代表人授权委托书原件，出示本人有效身份证件原件，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

### 宣布开标纪律；

### 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并检验确认投标人代表资格；

### 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

### 宣布本次招标中答疑发放的次数和内容；

### 密封情况检查：投标人派代表检查投标文件密封情况，宣布密封完好并在投标文件密封登记表上签字确认；

### （6）按照先投后开的规定宣布投标文件开标顺序；

### （7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标项目名称、投标保证金的办理递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

### （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

### （9）开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日历天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l)投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

#### 附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：

- （一）唱标记录

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价（元） | 项目经理 | 质保期 | 交货期 | 安装工期 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的招标 控制价（如果有） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）开标过程中的其他事项记录

- （三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：                记录人：                 监标人：

年      月      日

#### 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

- （项目名称）      标段施工招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年       月       日

#### 附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日

项目部主要组成人员

| 名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 （建造师） |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 造价员 |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |

附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于             （投标日期）所递交的          （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                     元。

工    期：                     日历天。

工程质量：符合                         标准。

项目经理：               （姓名）。

请你方在接到本通知书后的      日内到                         （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年     月     日

#### 附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的           （项目名称）投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!

招标人：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年       月       日

#### 附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方       年      月       日发出的       （项目名称）招标关于                         的通知，我方已于       年       月       日收到。

特此确认。

投标人：               （盖单位章）

年       月       日

#### 附表七：中标公示格式

## 第三章 评标办法(合理低价中标)

### 1. 评标方法

本次评标采用合理低价中标办法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，进行评估，每位评标委员提交三家中标候选人（不得多余3家），但投标报价低于其成本的除外。依据投标委员会投票结果，得票最多者优先；如得票数相同，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2.1 初步评审

2.1.1 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- 第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

- 没有按要求提供投标保证金；

- 投标文件没有投标人法定代表人或授权代表签字(或盖章)和加盖公章；

- 投标文件中没有载明招标项目完成期限或已载明的项目完成期限超过招标文件要求的期限的；

- 投标质量不能满足招标文件要求的；

- 投标文件未按招标文件要求格式填写或主要内容不全、字迹模糊无法辨认的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

- 投标文件电子版不符合招标文件要求的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性的要求；

2.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.1 详细评审

3.1.1 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.3 评标结果

3.3.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.3.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

## 第四章 合同条款及格式

第一节  合同格式

合同编号：

签约地点：

本合同于______年_____月___日由                     (以下简称“买方”)为一方和___________________(以下简称“卖方”)为另一方签署本合同。

1.1买方愿以总金额为(大写)____________________ 元人民币向卖方购买1.1.1条

款所列货物及服务（包括安装、调试及验收费用）。

1.1.1设备名称、型号规格、数量、单价、总价

1.1.2交货期：必须满足招标人要求。

1.1.3安装期：交货后30日内。

1.1.4交货地点：工地现场

1.2支付条款：详见附后条款

1.3本合同买卖双方，必须遵守《中华人民共和国合同法》，严格履行各自的全部义务。

1.4下列文件是构成本合同不可分割的部分

1.4.1招标文件

1.4.2投标文件

1.4.3答疑文件及补充文件

1.4.4评标过程中通过询标确定的中标人的承诺

1.5卖方保证全部按照合同规定，向买方提供上述合格的货物和服务。

1.6买方保证按照合同规定的时间和方式付给卖方到期应付的货款。

1.7本合同一式六份，买、卖双方各持三份。经双方授权代表签字盖章后生效。

买方：                              卖方：

地址：                              地址：

邮编：                              邮编：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户行：                            开户行：

帐号：                              帐号：

签字：                              签字：

年    月    日                        年    月    日

第二节  设备购置合同条款

2.1合同性质

本合同为内贸合同，结算以人民币为计量币种。

2.2技术规格

2.2.1卖方交付的设备的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附“技术性能对照表”和投标文件中的条款相一致。

2.2.2卖方应保证买方在使用其设备、服务及其它任何部分时，不会受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须负一切法律和费用责任，买方不负任何责任。

2.3包装与运输

2.3.1除合同另有规定外，卖方供应的设备，均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、多次搬运装卸，可以确保货物完好无损运抵指定现场，由于卖方包装不良所造成的任何损失，由卖方负责，由此发生的一切费用由卖方负担。

2.3.2每一包装箱内应附一份详细的装箱单。

2.3.3每一包装箱应明显标明下述字样：

收货人:

主合同号：

到站：

货物名称：

毛重/净重：

尺寸(长×宽×高)：

2.3.4如果每件包装箱重量达到或超过2吨，卖方应在每件包装箱上标明“重心”、“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上标注“防潮”、“小心轻放”、“请勿倒置”等字样。

2.3.5卖方可选择合适的运输方式，并负责设备的发运、保险、装卸工作。

交货地点：

2.4 价格与支付

因各项目单体建筑进度不同，供货需分批次进行（具体进度见项目概况）。

买方向卖方下达本批次所需设备通知后7日内，买方向卖方支付本批次所需设备款的10%；卖方发货前7日内，买方向卖方支付本批次所需设备款的60%；电梯安装完毕，双方负责验收合格、并由技检部门验收后，支付本批次设备款的25%；余款待质保期满后一个月内由买方付清。

2.5质量与检验

2.5.1卖方应在交货前按合同规定的要求对设备全面检查，并出具产品合格证明书，其质量、性能和规格等方面均应符合现行中国国家标准或行业标准，并满足招标文件的要求。

2.5.2设备到货后，买方应会同相关单位对设备初步检验，如发现质量、规格、数量和重量与合同不符时，买方应于15天内向卖方提出异议和处理意见。

2.5.3卖方应保证设备在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在安装调试和质量保证期内如发现设备与合同规定不符合或由于卖方责任所造成的任何设备质量问题，买方可提出异议和处理意见。

2.5.4卖方在收到买方提出的异议和处理意见后必须在5天内负责处理,否则即视同默认买方提出的异议和处理意见。

2.6备品备件

2.6.1卖方应提供保证正常运转所必需的附件、备件、工具及消耗品等，并在标书中列出清单。提供名称、用途及制造商，其价格含在总价中。

2.6.2卖方应提供电梯质保期后维护所需的各种零配件的价格优惠率。

2.7特殊专用工具

卖方应向买方提供维修所需的特殊专用工具，以装箱单为准，费用应包括在合同总价之内。

第三节  安装合同条款

3.1安装内容

本次招标的电梯.

3.2安装费用含在总价内。

安装部分：正式开始安装后，卖方安装队进场后买方向卖方支付安装合同款的30%；安装完毕买方初验合格后向卖方支付安装合同款的30%；技检部门验收合格颁发准用证10日内，支付安装合同款的35%。余款待质保期满后一个月内由买方付清。

3.3安装期

安装期为 30 日历天。电梯到货后，卖方给买方提供具体施工方案及施工进度表。

3.4买方责任

提供完整清洁的施工现场，井道和底坑须防水。

买方应提供三相五线制施工供电电源及电梯安装期间的水电供应，费用由乙方承担。

井道完工后要及时清理井道及施工现场的杂物，包括排水、防水、并通知乙方及时约定检查日期。

3.5卖方责任

3.5.1技术资料提供

卖方应向买方提供以下技术资料文本贰套：

产品交货时中标单位按国家有关规定及标准应提供全套技术文件：

文件目录；装箱清单；产品出厂合格证；机房井道布置图；使用维护说明书；电梯电气原理图、符号说明及电气控制原理说明书；电梯电气接线图；电梯部件安装图；安装、调试说明书；零部件目录；备品备件目录；安装标准和技术规范；其它相关技术文件。

3.5.2进场后设备保管 安装及验收

卖方负责中标货物进入施工现场后直至交付使用前的全部保管工作。本合同规定的电梯，由卖方严格按照国家及有关部门规定的程序和安全规范进行施工安装。卖方安装调试过程中应文明施工，且与其他施工单位做好协调配合工作。

电梯由卖方负责在买方建筑工地现场进行整机安装、调试及试运行，并负责报请当地质量技术监督局检测合格并办理电梯准用证后交付买方使用。

3.5.3电梯的检验与调试

卖方应提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告，电梯安装完毕后，买方要求对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合国家电梯制造与安装安全规范以及卖方提供的制造、安装标准和技术规范要求。

检验内容

①安装完毕的电梯是否符合合同要求。

②对外观及无特殊要求部件的制造、安装质量、进行直观检验。

③对于锁紧装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等部件，卖方应提供有关的鉴定合格证，并将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。

(2)试验和校验内容

①运行速度和运行加速度、减速度试验。

②运行平稳性(振动加速度) 测试三个方向振动幅度。

③噪音测试。

④平层准确度。

⑤曳引机的静载、满载、超载试验。

⑥控制系统、信息系统性能测试。

⑦电气设备的检查和电流、功率测试。

(3)各种安全保护设施的检测

①限速器动作性能。

②缓冲器动作性能。

③厅门、轿门等机电联锁性能。

④安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能。

⑤终端限位开关性能。

(4)不同电路的绝缘性能检测

①锁紧装置。

②电气安全装置。

③因故中途停电、轿厢慢速移动措施。

④制动系统。

⑤报警装置。

⑥通信装置。

(5)买方及所在地质量技术监督局、消防部门要求的其它检测项目。

3.6质保期

质保期为两年，自质量技术监督局验收合格颁发准用证之日起开始计算二十四个月内连续运转正常良好。在此期间，电梯因制造、安装质量而发生损坏或不能正常工作时，卖方应负责免费维修或更换零部件。

3.7人员培训

3.7.1卖方应选派有资格的工程技术人员对买方有关人员进行免费培训。

3.7.2培训内容为电梯的基本原理、操作维修、保养等。

3.8合同生效后十天内，卖方须把电梯机房布置、井道布置及洞孔土建结构预埋件，留孔图及土建相关资料提供给买方。

3.9其它

3.9.1招标文件、投标文件、招标补充文件和招标答疑纪要为合同的重要组成部分。

3.9.2本合同中的所有附件均不可分割且对双方具有同等效力。

第四节  违约责任

4.1延期交货责任：除不可抗力的因素外，如卖方延期交货，卖方应向买方支付交货设备总价每日千分之六延期交货违约金；违约金不足以弥补给买方造成的损失时，买方保留索赔的权利。

4.2延期安装责任：如卖方因非买方原因造成安装延期，卖方应向买方支付交货设备总价每日千分之十延期安装违约金；违约金不足以弥补给买方造成的损失时，买方保留索赔的权利。

4.3买方提供的货物及安装工程应保证通过质量监督局的验收。

4.4合同的解除与终止：出现下列情况之一， 买方有权解除并终止合同。卖方给买方造成的损失从履约保证金中扣除，卖方给买方造成的损失超过履约保证金数额的，卖方还应当对超过部分予以赔偿。

4.4.1卖方提供的货物质量、数量、品牌、规格及技术参数等与投标文件承诺（或与招标文件的要求）不相符的；

4.4.2 卖方由于非买方原因造成延期交货超过合同规定的交货期30天以上的；

4.4.3 卖方由于非买方原因造成延期安装超过合同规定30天以上的；

4.4.4卖方由于卷入诉讼造成银行账户被冻结导致无法履行合同的；

4.4.5买方提供的货物及安装工程未能通过国家技术质量监督局的验收，经整改后仍未能通过验收者；

4.4.6卖方由于不可抗力造成无法履行合同的。

4.5争议的解决：对合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决，经协商达不成协议时，向买方所在地人民法院提起诉讼。

- 保管责任

5.5.1在设备制造、装卸、运输、保管、检验、安装、验收中的一切保管责任均由卖方承担。

- 安全责任

6.6.1在设备制造、装卸、运输、保管、检验、安装、验收中的一切安全事故责任均由卖方承担。

6.6.2出现安全事故，根据情节轻重，买方对卖方处以5万元—30万元的罚款，由此造成的一切经济损失和其他全部责任均由卖方承担。

附件1：   电梯设备费用报价表（略）

附件2：    电梯技术参数（见第六章）

附件3：                  电梯定期维护保养项目内容及要求

3.1垂直电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求（在半月维保基础上新增保养内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求（在季度维保基础上新增保养内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求（在半年维保基础上新增保养内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

## 招标控制价

开标前7天发放。

## 技术标准和要求

一、 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的（相关标准修订时，以新标准执行）要求，如下述标准及规范：

《特种设备安全监察条例》

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》                GB/T 7024-2008

《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》    GB/T 7025.1～2-2008

《电梯技术条件》                                GB/T 10058-2009

《电梯试验方法》                                GB/T 10059-2009

《电梯维修规范》                                GB/T 18775-2009

《电梯T型导轨》                                GB/T 22562-2008

《电梯用钢丝绳》                                GB 8903-2005

《电梯乘运质量测量》                             GB/T 24474-2009

《电梯远程报警系统》                             GB-T 24475-2009

《电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范》  GB/T 24476-2009

《电梯曳引机》                                   GB/T 24478-2009

《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准发射》GB/T24807-2009

《电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度》GB/T24808-2009

《电梯制造与安装安全规范》                        GB7588-2003

《电梯工程施工质量验收规范》                      GB50310-2002

《电梯安装验收规范》                              GB10060-1997

《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》    GB50182

其他与电梯设计、制造、安装、调试、验收相关的国家、行业标准和规范；

上述标准和规范如有最新版本，应以新版本为准。

二、电梯技术要求

2.1主要部件要求

下列部件要求采用原装原品牌。

曳引机、控制柜、门机要求原厂原品牌（提供相关证明材料）。

要求采用最新的VVVF交流变频变压调速控制驱动方式，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等。

2.2电梯系统要求

1.投标人在投标文件中必须提供完整的电梯型号规格，满足电梯制造技术的协调性、一致性。

2.供电电源：三相交流380V，50HZ。

3.额定功率：要求投标人报出每台电梯的具体指标值。

4.电磁兼容性：要求投标人提供以下两方面的指标值，并确认能否满足本用户的电梯安装环境条件。

4.1.所提供的电梯产品对环境的电磁辐射指标；

4.2.所提供的电梯产品抵抗外部电磁辐射指标；

5.噪声水平：机房内≤70dB(A)，轿箱内≤52dB(A)，轿门开/关门时≤58dB(A)。

6.无故障工作时间：要求投标人提出控制柜、曳引机、门机、门锁、限速器、轿门、层门以及电梯整机的具体指标值。

7.使用寿命：要求投标人提出具体指标值。

8.控制系统：采用全双32位电脑网络化串行分散控制系统（不得采用双16位），串行传输通风应能满足抗干扰能力强，实时性高，通信容量大等要求。

9.电梯远程监视系统：视频监控线缆预留：需在井道内提供数字信号线缆轿厢预留至电梯机房，

10.曳引机：要求采用高效节能和具有良好动力特性的永磁同步无齿轮曳引机。

11.门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器提供型式试验报告（复印件加盖公章）。

12.电梯机房：要求按相关规范标准布置；

13.轿厢：在招标人提供的井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的标准轿厢，轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴和渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，装设到站钟设备；照明和换气设备良好耐用，给人以舒适的感觉。在轿厢内，轿厢装饰顶上留有电梯厂家提供摄像装置的安装位置，要求隐藏式，加装隐形罩；轿门边设置一个操纵箱。

14.轿厢内内层站显示器和控制操纵箱：要求设有内层站10.4英寸炫彩液晶多媒体视频显示，可播放甲方自定义视频，显示层数，上下行运行方向，到站指示的显示器。轿厢内操纵箱设于轿门一侧，轿厢内操纵箱要设有对讲机和内呼叫铵钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的运行状态并注明厂家商标。

15.门机系统：要求采用不低于交流VVVF控制技术的变压变频门机。

16.轿门：采用双扇中分式，开关门时间短，灵活自如，安静快捷。

17.光幕安全保护装置：要求该装置有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底，光束不小于130束（须进口并在配件清单上注明）。

18.层门（厅门）：中开式自动门，安静快捷，其尺寸与轿门相同。

外呼梯按钮盒和门厅楼层显示器：门厅楼层黑底白字液晶显示器要求显示层数和上下行运行方向、到站指示，要求美观大方、数字清晰。层门（厅门）侧面设外呼梯按钮盒，要求美观大方，结实耐用。

19.层门门套：首层发纹不锈钢小门套，其余层钢板喷涂（颜色：）小门套。

20.外呼梯按钮盒：要求美观大方，结实耐用，位于厅门侧面。

21.外层站显示器及外到站显示器：采用壁挂式黑底白字液晶显示器，美观大方、数字清晰。能够显示层数、上下行运行方向、到站指示，位于厅门侧面。面板采用壁挂式、超薄无底盒面板。

22.导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨、抗变形能力强，。

23.对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求。

24.补偿装置：无声补偿链。

25.钢丝绳：要求采用电梯专用钢丝绳，要求其安全系数≥12。

26.随行电缆：要求采用电梯专用扁平电缆，防火性能与大楼的耐火等级相匹配（地下一层耐火等级为一级，其它楼层耐火等级二级）。

27.井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

28.井道照明：要求每部电梯每层安装一组井道照明装置，并符合国家规定。

29.缓冲器：要求采用油压式缓冲器。

30.限速器：要求采用双向离心式限速器。

31.安全钳：要求采用渐进式安全钳。

32.门锁装置：采用最先进的电梯专用门锁，基站锁设在一层。

上、下行超速保护装置。

2.3电梯功能设置

乘客（消防）电梯标准功能表

| 1、直接停靠 | 32、内部通话装置 |
| --- | --- |
| 2、待梯层设定 | 33、故障记录可查询 |
| 3、电机参数自学习 | 34、轿内照明自动关闭 |
| 4、井道层楼数据自学习 | 35、轿内风扇自动关闭 |
| 5、上电自动平层 | 36、消防返基站 |
| 6、层高数据自修正 | 37、消防状态反馈 |
| 7、轿厢位置自修正 | 38、基站锁梯 |
| 8、轿内载重补偿 | 39、光幕保护 |
| 9、运行计数器 | 40、显示楼层字符可设置 |
| 10、运行计时器 | 41、厅外LED液晶显示 |
| 11、电源过电压保护 | 42、10.4英寸轿内炫彩多媒体液晶显示 |
| 12、电源缺相保护 | 43、司机服务 |
| 13、电动机过流过载保护 | 44、检测散热器温度 |
| 14、编码器故障保护 | 45、抱闸检测保护 |
| 15、触点粘连保护 | 46、干扰评价 |
| 16、上下行超速保护 | 47、重复开门 |
| 17、逆向运行保护 | 48、强制关门（只有同时配置安全触板及光幕门保护装置时才有此功能） |
| 18、运行时间过长保护 | 49、层站呼梯服务 |
| 19、防终端越程保护 | 50、层站登记指示 |
| 20、超载报警 | 51、检修操作 |
| 21、门锁回路短接保护 | 52、即时关门 |
| 22、全集选 | 53、开门保持时间自动调整 |
| 23、自动返基站 | 54、电梯受阻失速保护 |
| 24、反向指令消除 | 55、召唤按钮粘连自诊断 |
| 25、满员自动通过 | 56、门区外不开门保护 |
| 26、轿内错误指令取消 | 57、测试运行 |
| 27、次层停靠 | 58、不停层设置 |
| 28、故障低速平层 | 59、参数拷贝功能 |
| 29、轿内应急照明 | 60、时间段楼层封锁功能 |
| 30、机房选层 | 61、断电平层装置 |
| 31、报警警铃 | 62、自动在平层 |

注：以上功能表为标准配置下的基本功能，投标时应包括但不仅限于上述功能。

表-02                  乘客电梯标准功能表

| 1、直接停靠 | 30、报警警铃 |
| --- | --- |
| 2、电机参数自学习 | 31、内部通话装置 |
| 3、井道层楼数据自学习 | 32、故障记录可查询 |
| 4、上电自动平层 | 33、轿内照明自动关闭 |
| 5、层高数据自修正 | 34、轿内风扇自动关闭 |
| 6、轿厢位置自修正 | 35、基站锁梯 |
| 7、待梯层设定 | 36、光幕保护 |
| 8、运行计数器 | 37、显示楼层字符可设置 |
| 9、运行计时器 | 38、厅外LED液晶显示 |
| 10、电源过电压保护 | 39、轿内炫彩多媒体液晶显示 |
| 11、电源缺相保护 | 40、司机服务 |
| 12、电动机过流过载保护 | 41、检测散热器温度 |
| 13、编码器故障保护 | 42、抱闸检测保护 |
| 14、触点粘连保护 | 43、干扰评价 |
| 15、上下行超速保护 | 44、重复开门 |
| 16、逆向运行保护 | 45、强制关门（只有同时配置安全触板及光幕门保护装置时才有此功能） |
| 17、运行时间过长保护 | 46、层站呼梯服务 |
| 18、防终端越程保护 | 47、层站登记指示 |
| 19、超载报警 | 48、检修操作 |
| 20、门锁回路短接保护 | 49、即时关门 |
| 21、全集选 | 50、开门保持时间自动调整 |
| 22、自动返基站 | 51、电梯受阻失速保护 |
| 23、反向指令消除 | 52、召唤按钮粘连自诊断 |
| 24、满员自动通过 | 53、门区外不开门保护 |
| 25、轿内错误指令取消 | 54、测试运行 |
| 26、次层停靠 | 55、不停层设置 |
| 27、故障低速平层 | 56、参数拷贝功能 |
| 28、轿内应急照明 | 57、时间段楼层封锁功能 |
| 29、机房选层 | 58、断电自动平层装置 |

注：以上功能表为标准配置下的基本功能，投标时应包括但不仅限于上述功能。

- 除上述所列标准功能配置外，要求首层的轿厢、轿壁、轿门、厅门及门套为发纹不锈钢，其余楼层为钢板喷涂；轿厢到站钟，预留视频电缆，消防员操作功能，预开门再平层功能；

- 二、产品配置表

- 电梯主要部件清单

- 一体式控制系统（32位微处理器CPU、智能功率模块、主接触器）/双32位微机控制系统（主控电脑板、微处理器、主接触器）；

- 驱动系统（控制电路板，PIM模块）；

- 门机系统；

- 轿厢操纵系统（轿厢控制电路板、轿厢指令板、轿厢显示电路板、操纵盘）；

- 召唤系统（召唤显示电路板、召唤盒）；

- 曳引机系统（永磁同步曳引机）；

- 轿厢（厅门及门套）；

- 光幕等。

注1：电梯的主要部件应为标准配置，包括但不仅限于上述配置。

注2：电梯的部件须注明品牌、厂家。

2.4电梯轿厢内装饰

1.轿厢装饰顶（天花板）：舒适亮丽、精致典雅，投标人可提供六种以上款式，甲方进行选择确认。

2.轿壁：高雅、明快、简洁，采用两侧发纹不锈钢板中间与门同宽部分为为镜面不锈钢，轿厢高度2500mm净高 轿厢后壁配置扶手。

3.轿内操纵盘（带层站、方向10.4英寸炫彩液晶多媒体显示屏，可播放视频）：造型流畅、反应迅捷，面板采用发纹不锈钢板，装设在轿门一侧。操纵盘按钮为发纹不锈钢盲文，自带微亮光，轿厢内按钮数字需清晰可见

4.轿门：灵活自如、安静快捷，采用发纹不锈钢板。

5.轿底：美观、耐用，采用pvc拼花地板，。

2.5电梯层站处装饰

1.层门（厅门）：灵活自如、安静快捷。厅门均采用不小于1.2mm厚度的发纹不锈钢板。

2.层门门套：美观、耐用，层门门套采用小门套窄门框，采用不小于1.2mm厚度的发纹不锈钢板制作。

3.厅门外呼梯按钮盒（带层站及方向显示）：壁挂式黑底白字液晶数字显示器，造型流畅、反应迅捷，面板采用发纹不锈钢板，装设在层门一侧。

4.基站锁：装设在一层。

2.6电梯的其他要求

1.投标人在投标文件中必须提供完整的电梯型号、规格。

2.投标人在投标文件中应详细列出电梯的主要部件、材料、元件名称、技术参数、制造厂、单价、数量、产地。

3.投标人在投标文件中应详细列出备品备件、专用工具、维修工具的名称、技术参数、制造厂、单价、数量、产地。

4.投标人在投标文件中应详细说明电梯的结构特点。

5.投标人在投标文件中应详细说明电梯的主要性能指标。

6.电梯的使用寿命不小于30年。

三、设备名称及技术参数详见电梯型号统计表。（见下表）

主要参数	商丘市民权县盛世名门中苑电梯

| 楼号 | 1#、2# | 3#、7#、8# | 5# | 6#、9# | 10# | 11# | 12#、15#、16# |  | 13# |  | 17#、18# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载重 （kg） | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 梯速 (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1..00 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 井道尺寸 mm （宽*深） | 2000*1900 | 2000*1900 | 2200*2200 | 2200*2100/2200*2200 | 2200*2100/2200*2200 | 2000*1900 | 2200*2200 | 2200*2200 | 2200*2200/2100*2200 | 2200*2200 | 2200*2200/2100*2200 | 2200*2200 |
| 层站门 | 1^6F(二层不停) | -1^7F | 4 | -1^18F(含跃层） | -1^18F(含跃层） | -1^8F(含跃层） | -1^18F(含跃层） | -1^18F(含跃层） | -1^18F(含跃层） | -1^18F(含跃层） | -1^17F (含跃层。二层不停） |  |
| 数量 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 用途 | 乘客电梯兼无障碍电梯和消防电梯 | 乘客电梯兼无障碍电梯和消防电梯 | 消防功能电梯 | 客梯/消防电梯兼无障碍和担架电梯 | 客梯兼无障碍电梯/消防兼担架电梯 | 乘客电梯兼无障碍电梯和消防电梯 | 客梯兼担架电梯 | 消防电梯兼无障碍电梯 | 客梯兼担架 | 消防兼无障碍电梯 | 客梯兼担架电梯 | 消防电梯兼无障碍电梯 |
| 层高（mm） | 地坑：1600 1:3000 2：5150 3:2900 4~5：2900 6:4500 | 地坑：1600 -1:3400 1:3000 2~6：3000 7：4500 | 地坑：1650 1:4500 2-3：4200 4:4500 | 地坑：1600 -1:5250 1:3000 2~17：2900 18:4400 | 地坑：1600 -1:5250 1:3000 2~17：2900 18:4400 | 地坑：1600 -1:3400 1:3000 2~7：3000 8：4500 | 地坑：1600 -1:5250 1:3000 2~17：2900 18:4400 | 地坑：1600 -1:5250 1:3000 2~17：2900 18:4400 | 地坑：1600 -1:5250 1:3000 2~17：2900 18:4400 | 地坑：1600 -1:5250 1:3000 2~17：2900 18:4400 | 地坑：1600 -1:5250 1:4100 2:4500 3~16：2900 17:4400 | 地坑：1600 -1:5250 1:4100 2:4500 3~16：2900 17:4400 |

附件一：保   养   项   目   表

第一部分　　机　　房

(1)主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升、确认检查、清洁。电梯整机运行性能检查。

(2)制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。

(3)曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

(4)曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。

(5)选层器清洁加油，链条调整。

(6)主接触器动作情况检查，接点清理打磨。

(7)控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

(8)各空气开关，极限开关检查。

(9)限速器动作速度检查及清洁加油。

(10)绝缘电阻定期检查。

第二部分　　轿厢、厅门

(11)开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

(12)开关门电机整流子，碳刷清洁检查。

(13)门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

(14)内外门机械和电气调整，消除噪音。

(15)轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查、清洁。

(16)应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

(17)整机开关性能检查。

(18)厅门及轿门踏板、路轨清理，门导靴检查。

第三部分　　井道、井底

(19)上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。

(20)补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。

(21)厅门、撑架、对重的清扫。

(22)钢片清洁抹油、张力检查和调整。

(23)安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及清洗。

(24)导靴磨耗情况，导靴安装尺寸调校。

(25)随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器清理。

(26)井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

(27)井道照明、限速器坠铊位置是否正常。

(28)所有安全保护电气开关性能检查。

免费提供的油料及部分易耗件

油　料：导轨机油、黄油。

易耗件：棉纱团、油毛毡　（YP、B、F）、滑块、主轨通用靴衬、打磨砂纸及叁佰元以下配件(包括轿内照明灯管和镇流器).

## 第七章 投标文件格式

商丘市民权县盛世名门中苑小区电梯采购与安装工程

投 标 文 件

投标人：                                  (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字或盖章)

年       月        日

目    录

一、	投标函及投标函附录

二、	法定代表人身份证明

三、	授权委托书

四、	投标保证金

五、	投标货物报价表

六、	投标电梯安装费用报价表

七、	投标电梯独立部件及材料产地来源表

八、生产厂商简介

九、	资格证明文件

十、	投标人2016年以来同类工程业绩(附合同及用户反馈意见)

十一、投标货物技术说明书或产品样本及有关技术资料

十二、技术性能对照表

十三、随机易损件、备品备件、专用工具明细表

十四、施工组织设计

十五、服务承诺

十六、电梯易损件、备品备件报价清单

## 一、投标函及投标函附录

- 投 标 函

河南国凯置业有限公司(招标人名称)：

1．我方已仔细研究了商丘市民权县盛世名门中苑小区电梯采购与安装工程招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)___________ 元(¥___________)的投标总报价，供货工期____日历天，安装工期____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到___________，质保期：          。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)___________ 元(¥___________)。

4．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：                                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字或盖章)

年        月        日

投标函附录

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |
| 投标范围 |  |  |
| 投标报价（万元） |  | （大写） （小写） |
| 其中 | 设备报价（万元） | （大写） （小写） |
|  | 安装报价（万元） | （大写） （小写） |
| 设备交货期 |  | 自通知到交货 日历天 |
| 设备安装期 |  | 日历天 |
| 质保期限 |  |  |
| 付款方式 |  |  |
| 优惠与承诺 |  |  |

投 标 人：                                    (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                         (签字或盖章)

年        月        日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年         月         日

经营期限：

姓名：       性别：         年龄：        职务：

系                          (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       (盖单位公章)

年         月         日

## 三、授权委托书

本人        (姓名)系       (投标人名称)的法定代表人，现委托       (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改商丘市民权县盛世名门中苑小区电梯采购与安装工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                           (盖单位公章)

法定代表人：                           (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                           (签字或盖章)

身份证号码：

年       月        日

## 四、投标保证金

此处放置投标保证金收据或进账单复印件

## 五、投标货物报价表

单位：万元(人民币)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备代号 | 设备名称 | 单位 | 数 量 | 单台设备价格 | 运输及 保管费 | 其它费用 | 总报价 | 交货期 | 安装工期 |

投 标 人：                                      (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                       (签字或盖章)

年        月        日

## 六、投标电梯安装费用报价表

单位：万元(人民币)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备代号 | 设备名称 | 单位 | 数 量 | 电梯安 装费 | 特殊工 具费 | 调试费用 | 水电费 | 质量技术监督验收费 | 其他费用 | 安装总费用 |
| 合 计：(大写) (¥ 万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：表中的安装总费用应与前表中的安装费相等。

投 标 人：                                      (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                          (签字或盖章)                        年        月        日

## 七、投标电梯独立部件及材料产地来源表

单位：万元 (人民币)

| 部件或材料 | 产 地 | 制 造 商 | 性能说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、控制柜 |  |  |  |  |
| 2、主机(曳引机、电机) |  |  |  | 明确曳引机的技术方式 |
| 3、门机及门机控制装置 |  |  |  |  |
| 4、安全钳 |  |  |  |  |
| 5、限速器 |  |  |  |  |
| 6、轴承 |  |  |  |  |
| 7、轿内操纵箱 |  |  |  |  |
| 8、外呼梯按钮盒 |  |  |  |  |
| 10、门锁 |  |  |  |  |
| 11、称重装置 |  |  |  |  |
| 12、制动器 |  |  |  |  |
| 13、光幕保护装置 |  |  |  |  |
| 14、机械梁 |  |  |  |  |
| 15、缓冲器支撑架 |  |  |  |  |
| 16、厅门、地坎 |  |  |  |  |
| 17、门套 |  |  |  |  |
| 18、轿门 |  |  |  |  |
| 20、发纹不锈钢板 |  |  |  |  |
| 21、喷漆不锈钢板 |  |  |  |  |
| 22、轿架 |  |  |  |  |
| 23、轿壁 |  |  |  |  |
| 24、轿内照明 |  |  |  |  |
| 25、轿内风扇 |  |  |  |  |
| 26、轿顶天花 |  |  |  |  |
| 27、对重铁 |  |  |  |  |
| 28、对重架 |  |  |  |  |
| 29、补偿装置 |  |  |  |  |
| 30、线路板 |  |  |  |  |
| 31、逆变器 |  |  |  |  |
| 32、钢丝绳 |  |  |  |  |
| 33、轿箱导轨 |  |  |  |  |
| 34、对重导轨 |  |  |  |  |
| 35、导轨支架 |  |  |  |  |
| 36、导靴 |  |  |  |  |
| 37、层显 |  |  |  |  |
| 38、侯梯层显 |  |  |  |  |
| 39、缓冲器 |  |  |  |  |
| 40、轿内到站钟 |  |  |  |  |
| 41、对讲系统 |  |  |  |  |
| 42、轿顶装置 |  |  |  |  |
| 43、限位装置 |  |  |  |  |
| 44、随行电缆 |  |  |  |  |
| 45、控制电线、电缆 |  |  |  |  |
| 46、电力电缆 |  |  |  |  |
| 47、穿线管、线槽 |  |  |  |  |
| 48、螺丝、螺母、垫圈 |  |  |  |  |
| 49、润滑油 |  |  |  |  |
| 50、油漆 |  |  |  |  |
| 51、其他 |  |  |  |  |

注：部件或材料为建议填报项目，投标人可根据具体情况如实填写。

投 标 人：                                      (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                          (签字或盖章)                            年        月        日

## 八、生产厂商简介

| 制造厂名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

1、基本情况表

2、其他补充

## 九、资格证明文件

- 投标人营业执照

- 电梯生产企业营业执照

- 电梯生产许可证

- 生产企业对投标人的专项独家授权委托书

- 电梯安装资质证书

- 电梯的各种试验和检测报告等

- 各种制造验收标准等

- 质量认证证书(如有)

- 其他

## 十、投标人2016年以来同类工程业绩(附合同及用户反馈意见)

## 十一、投标货物技术说明书或产品样本及有关技术资料

## 十二、技术性能对照表

| 序号 | 招标文件规格 | 投标文件规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标人：(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）          年     月    日

## 十三、随机易损件、备品备件、专用工具明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

投标人：(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

年     月      日

## 十四、电梯安装施工组织设计

投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施等。

## 十五、服务承诺

## 十六、电梯易损件、备品备件报价清单

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 品牌 | 规格型号 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯门偏心轮 |  |  |  |  |
| 2 | 电梯门滑块 |  |  |  |  |
| 3 | 电梯门锁触点 |  |  |  |  |
| 4 | 按钮 |  |  |  |  |
| 5 | 轿厢导靴靴衬 |  |  |  |  |
| 6 | 对重导靴靴衬 |  |  |  |  |
| 7 | 轿顶检修开关 |  |  |  |  |
| 8 | 极限开关 |  |  |  |  |
| 9 | 层门显示 |  |  |  |  |
| 10 | 润滑油 |  |  |  |  |
| 11 | 安全开关 |  |  |  |  |
| 12 | 轿厢照明 |  |  |  |  |

注：各投标人可根据本品牌产品增减以上清单

2、两年免费维保期之后，年维保费用：                 （五年不调整）。